|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 1 |  | หน้าที่ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 18 พ.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| งานปูน 1 (Masonry Work I) คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการก่ออิฐ ฉาบปูน การใช้เครื่องมือ การปฏิบัติงานตามขั้นตอนการเตรียมงานผสมปูน งานทำแนวระดับสำหรับงานกำแพงก่ออิฐครึ่งแผ่น กำแพงอิฐก่อฉากหนึ่งมุมครึ่งแผ่น กำแพงก่ออิฐสองมุมครึ่งแผ่น กำแพงก่ออิฐครึ่งแผ่น บ่อน้ำ กำแพงอิฐก่อเต็มแผ่น กำแพงอิฐหนึ่งแผ่น ครึ่งแผ่น เสาอิฐก่อรูปสี่เหลี่ยม หกเหลี่ยมและแปดเหลี่ยม เสาและกำแพงอิฐก่อ ก่อกำแพงคอนกรีตบล็อก เทคนิคการแต่งแนวก่อ ทั้งแนวระดับและแนวดิ่ง ก่อฉาบอิฐมวลเบา จุดมุ่งหมายรายวิชา เมื่อนักศึกษาได้เรียนวิชา 2106 - 2102 งานปูน 1 จะมีความสามารถดังต่อไปนี้ - มีความเข้าใจหลักการก่ออิฐและฉาบปูนในรูปแบบต่าง ๆ - สามารถก่ออิฐและฉาบปูนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ - มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีวินัย ประณีต รอบคอบ ความปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตำราประกอบการเรียนการสอน 1. ดำเนิน คงพาลา, “ งานก่ออิฐและฉาบปูน (ภาคปฏิบัติ) “ , สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. , 2548 2. พิภพ สุนทรสมัย, “ ช่างปูนก่อสร้าง “ , สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. , 2526 การวัดผล - การทดสอบ 10 % - จิตพิสัย 20 % - การฝึกปฏิบัติจากใบงานที่มอบหมาย 70 % รวม 100 % |  |  |  |  |  |  |
|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 1 |  | หน้าที่ 2 |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 18 พ.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการก่ออิฐฉาบปูน 1. เครื่องมือที่ใช้ในการก่ออิฐฉาบปูน 1.1 เกรียงเหล็กขนาดกลาง (Trowels) ทำด้วยแผ่นเหล็กเหนียวขนาดกว้าง 77 มิลลิเมตร ยาว 150 มิลลิเมตร มีรูปร่างคล้ายใบโพธิ์แต่ส่วนปลายโค้งมน ความหนาส่วนปลายประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ส่วนโคนจะมีความหนามากกว่าส่วนปลาย ใบเกรียงทำด้วยแผ่นเหล็กเหนียว คุณภาพดี มีความแข็งแรงทนทาน ไม่อ่อนตัวง่าย มีลักษณะคล้ายสปริง- ในตัว ตรงส่วนโคนของใบเกรียงมีเหล็กเส้นกลมเชื่อมต่อไปยังด้ามไม้เพื่อใช้จับและกำได้ถนัดมือ ส่วนปลายด้ามไม้มีปุ่มโลหะติดอยู่เอาไว้ใช้กระทุ้งก้อนอิฐในขณะที่ก่อเพื่อให้อิฐได้ระดับเสมอกันทุกก้อน รูปเกรียงเหล็กขนาดกลาง เกรียงเหล็กขนาดกลางมีหน้าที่ใช้ตักปูนก่อ ผสมปูนก่อในกระป๋องปูน ตัดอิฐมอญให้ขาดออกจากกันเป็น 2 ก้อน ใช้แต่งอิฐมอญให้มีขนาดตามต้องการ ใช้ตักปูนก่อที่ทะลักออกมาทางด้านข้างของอิฐ ใช้ขูดทำความสะอาดผนังที่ก่อ ใช้ขูดทำความสะอาดกระป๋องปูนเพื่อให้ปูนก่อที่ติดอยู่ตามขอบของกระป๋องปูนได้หลุดออกมารวมกันอยู่ตรงกึ่งกลางของกระป๋องจะได้ตักไปใช้งานต่อไป ป๋องปูน ตัดอิฐมอญให้ขาด ส่วนปลายด้ามไม้มีปุ่มโลหะติดอยู่เอาไว้ใช้กระทุ้ |  |  |  |  |  |  |

|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 1 |  | หน้าที่ 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 18 พ.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการก่ออิฐฉาบปูน 1.2 ระดับน้ำ (Level) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบระดับเพื่อให้งานก่ออิฐในแต่ละชั้นได้ระดับหรือมีความลาดเอียงต่างไปจากระดับตามที่ต้องการ ระดับน้ำแบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกันคือ 1. ระดับน้ำอะลูมิเนียมหรือไม้ มีลักษณะเป็นแท่งอะลูมิเนียมรูปพรรณหน้าตัดรูปตัวไอ (I ) หรือเป็นไม้ท่อนตัน มีความยาวหลายขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ขนาดความยาว 40 - 60 เซนติเมตร ส่วนระดับน้ำอะลูมิเนียมมีความยาว 2 เมตร ขนาดความยาวที่สะดวกแก่การใช้ก็คือ ขนาดความยาวประมาณ 40-60 เซนติเมตร เพราะถ้าใช้ขนาดที่มีความยาวมากกว่านี้การตรวจสอบระดับจะทำได้ลำบาก และอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย อาจต้องใช้ผู้ช่วยในการปฏิบัติงานอีก 1 คน ความยาวมาก ๆ ของระดับน้ำทำให้ไม่สามารถนำติดตัวไปใช้งานในที่ต่าง ๆ ได้ ระดับน้ำจะมีรูปร่างที่ต่างกันไปแล้วแต่บริษัทผู้ผลิต แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดอยู่ที่หลอดระดับซึ่งจะติดตั้งอยู่ที่กึ่งกลางความยาวของระดับน้ำมี 2 หลอดติดตั้งอยู่ภายในโครงสร้างของหลอดระดับในลักษณะขนานไปกับความยาวของระดับน้ำ ขนานหรือแอ่นตรงกลางเข้าหากันเล็กน้อยเพื่อใช้ตรวจสอบระดับแนวนอน และอีกตำแหน่งคือด้านปลายของระดับน้ำ หลอดระดับมี 2 หลอดติดตั้งอยู่ในลักษณะตั้งฉากกับความยาวของระดับน้ำ เมื่อนำระดับน้ำตั้งขึ้นในแนวดิ่ง หลอดระดับจะอยู่ในแนวราบ ตรง-กลางหลอดระดับโค้งขึ้นเล็กน้อยเพื่อใช้ในการตรวจสอบแนวดิ่งกับขอบนอกของระดับน้ำ รูประดับน้ำอะลูมิเนียม 2. ระดับสายพลาสติกใส ลักษณะเป็นสายพลาสติกใสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ¼ - ½ นิ้ว มีความยาวประมาณ 3-15 เมตร เป็นสายพลาสติกใสที่มีลักษณะอ่อนและโปร่งแสงเพื่อสามารถมองเห็นน้ำ- |  |  |  |  |  |  |
|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 1 |  | หน้าที่ 4 |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 18 พ.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการก่ออิฐฉาบปูน ที่อยู่ภายในสายพลาสติกได้สะดวก หน้าที่ใช้ในการตรวจสอบระดับจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เช่น จากเสาต้นหนึ่งไปยังเสาอีกต้นหนึ่งหรือจากมุมกำแพงหนึ่งไปยังมุมกำแพงอีกด้านหนึ่งเพื่อให้จุดทั้ง 2 ได้ระดับ นิยมใช้ในการถ่ายระดับก่อนการก่ออิฐเพื่อให้ทราบว่าต้องก่ออิฐสูงเท่าไร บางครั้งจะใช้ตรวจสอบหลังก้อนอิฐที่ก่อเสร็จแล้วเพื่อให้เกิดความถูกต้องก่อนที่จะปฏิบัติงานอย่างอื่นต่อไป หรือใช้ตรวจสอบเมื่อเห็นว่างานก่ออิฐก้อนบนสุดมีความผิดพลาด มีความเที่ยงตรงมากกว่าระดับน้ำอะลูมิเนียม แต่การปฏิบัติงานจะต้องใช้คน 2 คนมาจับที่ปลายของระดับสายพลาสติก 1.3 ไม้บรรทัดปาดปูนตัวสั้นและตัวยาว (Leveling rules) ไม้บรรทัดปาดปูนตัวสั้นเป็นไม้บรรทัดขนาดหนา 15 มิลลิเมตร กว้าง 70 มิลลิเมตร ยาวน้อยกว่า 1 เมตร ทำด้วยไม้สักเพราะเป็นไม้ที่ยืดหดตัวน้อยมากมีน้ำหนักเบา ลอยน้ำ ไม้บรรทัดปาดปูนตัวสั้นเป็นไม้บรรทัดที่มีความตรงใช้ร่วมกับดินสอดำช่างในการขีดเส้นตรงที่พื้นโรงฝึกงานเพื่อการวางผัง พร้อมทั้งใช้ตรวจสอบผนังชั้นที่ 1 ฐานเสาชั้นที่ 1 ให้มีความตรงตามไม้บรรทัดปาดปูนดังกล่าว รูปไม้บรรทัดปาดปูนตัวสั้น ไม้บรรทัดปาดปูนตัวยาวลักษณะเป็นไม้บรรทัดขนาดหนา 15 มิลลิเมตร กว้าง 70 มิลลิเมตร ยาวมากกว่า 1 เมตรขึ้นไป ทำด้วยไม้สักเพราะเป็นไม้ยืดหดเล็กน้อย มีน้ำหนักเบา ลอยน้ำ มี 2 ลักษณะคือ 1. ลักษณะทำจากไม้สักท่อนเดียวกันนำมาไสเพลาะ ไสขนาดจนกระทั่งมีผิวเรียบได้ฉากและตรงทั้ง 4 ด้าน จากนั้นนำมาเลื่อยซอยด้วยเครื่องเลื่อยวงเดือน 4 ครั้ง พร้อมทั้งเลื่อยตัดเฉียงที่หัวและท้ายของไม้บรรทัดปาดปูนตัวยาว |  |  |  |  |  |  |
|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 1 |  | หน้าที่ 5 |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 18 พ.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการก่ออิฐฉาบปูน 2. ลักษณะที่ทำจากไม้สัก 2 ท่อน นำมายึดติดกันด้วยตะปู ตะปูเกลียว ด้วยการใช้ไม้สักแผ่นบางขนาดหนา ½ นิ้ว กว้าง 2 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน นำมาไสให้เรียบตรงได้ฉากตามต้องการ จากนั้นเลื่อยตัดเอียงให้ปลายแหลม 2 ปลาย นำมาประกอบยึดติดให้มีลักษณะเป็นตัวที (T ) ยึดด้วยตะปูเกลียวหรือตอกตะปูฝังหัว ก็จะได้ไม้บรรทัดปาดปูนตัวยาว รูปไม้บรรทัดปาดปูนตัวยาว 2. วัสดุที่ใช้ในการก่ออิฐฉาบปูน 2.1 ปูนซีเมนต์ผสม (Mixed Cement) เป็นปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้จากการนำเอาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 มาผสมรวมกับวัสดุเฉื่อยจำพวกทรายหรือหินปูนที่บดละเอียดประมาณ 25-30 % เพื่อให้เป็นปูนซีเมนต์ผสมที่มีคุณสมบัติง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน มีการรวมตัวและการแข็งตัวช้ากว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทำให้มีระยะเวลาในการตกแต่งผลิตภัณฑ์ เป็นปูนซีเมนต์ที่มีราคาประหยัด ปูนซีเมนต์ผสมมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปูนซีเมนต์ ซิลิกาหรือซิลิกาซีเมนต์ (silica cement) เป็นปูนซีเมนต์ที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วราชอาณาจักรของไทย ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราเสือ, ตรางูเห่า, ตราดอกบัว, ตรา ที พี ไอ สีเขียว, ตราอินทรีแดง, ตราอินทรีทอง เป็นต้น 2.2 ทราย เป็นวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นำมาเป็นส่วนผสมที่สำคัญของปูนก่อ งานก่ออิฐนิยมแบ่งทรายออกเป็น 2 ชนิดด้วยกัน คือ เราชอาณาจักรของไทย ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราเสือ, ตรางูเห่า, ตราดอกบัว, ตรา ที พี ไอ สีเขียว, ตราอินท |  |  |  |  |  |  |
|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 1 |  | หน้าที่ 6 |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 18 พ.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการก่ออิฐฉาบปูน 1. ทรายหยาบ ลักษณะเป็นทรายเม็ดใหญ่ แข็ง มีแง่มุมและเหลี่ยมคม ขนาดของเม็ดทรายประมาณ 2-3 มิลลิเมตร แหล่งที่เกิดอยู่ที่จังหวัดราชบุรี จึงเรียกว่า ทรายราชบุรี เหมาะสำหรับนำมาใช้ผสมกับปูนซีเมนต์ผสมเพื่อใช้ในการก่ออิฐ ก่อหิน ที่ต้องการให้เกิดความแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้มาก เช่น งานก่ออิฐฐานราก งานก่อหินเขื่อน เป็นต้น 2. ทรายกลาง ลักษณะเป็นทรายเม็ดปานกลางไม่หยาบและไม่ละเอียด ขนาดของเม็ดทรายประมาณ 1.5-2 มิลลิเมตร แหล่งที่เกิดอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง จึงเรียกว่า ทรายอ่างทอง เหมาะสำหรับนำมาใช้ผสมกับปูนขาวเพื่อให้เป็นปูนก่อฝึกหัดของนักศึกษา ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์ผสมเพื่อใช้เป็นปูนก่อที่ป้องกันน้ำซึมผ่าน ใช้ผสมกับปูนขาว ปูนซีเมนต์ผสม เพื่อใช้เป็นปูนก่อทั่ว ๆ ไป 2.3 น้ำ (Water) น้ำเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่องานก่ออิฐ เนื่องจากงานก่ออิฐจะต้องใช้น้ำเพื่อการผสมปูนก่อ ล้างเครื่องมือ ล้างวัสดุ รวมไปถึงล้างผิวหน้าของงานก่อนที่จะฉาบและให้ผนังมีความชุ่มน้ำอยู่เสมอในขณะปฏิบัติงาน หน้าที่ของน้ำที่ใช้ในการก่ออิฐและฉาบปูน สามารถจำแนกออกได้ดังนี้ - ทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ผสมกลายเป็นวุ้นเหนียว ยึดเกาะทรายให้ติดกับวัสดุที่นำมาก่อ - ทำให้วัสดุที่ก่อไว้แล้วซึ่งมีความแห้งให้เปียกชื้น เพื่อให้ปูนก่อยึดเกาะในชั้นต่อไปได้ดี - ทำให้ผิวหน้าของงานที่จะฉาบปูนมีความสะอาด เพื่อให้ปูนฉาบยึดเกาะกับผิวหน้าได้ดี - ทำให้เครื่องมือที่นำมาใช้ในงานดังกล่าว มีความสะอาด คุณภาพของน้ำ น้ำที่นำมาใช้ในงานจะต้องเป็นน้ำที่สะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ปราศจาก น้ำมัน กรด ด่าง เกลือ หรือสารอื่น ๆ จะต้องเป็นน้ำที่ใส ถ้าเป็นน้ำที่มีความขุ่นอนุญาตให้มีความขุ่นได้ไม่เกิน 2000 ส่วนในล้านส่วน ดังนั้นน้ำที่เหมาะที่สุดที่จะนำมาใช้ในงานควรเป็นน้ำสะอาดที่ใช้ดื่มได้ เช่น น้ำประปา และน้ำจืดจากแหล่งธรรมชาติ เช่น คลอง หนอง บึง บ่อ แม่น้ำ ลำธาร เป็นต้น น้ำทะเลหรือ น้ำกร่อยไม่ควรนำมาใช้เพราะความเค็มจะไปทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ผสม ทำให้คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ผสมลดกำลังลง และที่ผิวด้านนอกของผนังฉาบปูนจะเป็นคราบเกลือสีขาวให้เห็นอย่างชัดเจน |  |  |  |  |  |  |
|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 1 |  | หน้าที่ 7 |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 18 พ.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการก่ออิฐฉาบปูน 2.4 ปูนขาว เป็นวัสดุที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จัก และเป็นวัสดุก่อสร้างในการใช้ผสมปูนก่อ ผสมปูนฉาบให้มีความเหนียว ใช้ผสมกับน้ำทำเป็นสีน้ำปูน ใช้เป็นยาฆ่าและป้องกันแมลงต่าง ๆ โดยนำไปโรยรอบ ๆ อาคาร นำไปใช้โรยและผสมลงไปในดินเพื่อให้ดินมีความร่วนซุย ทำให้ต้นไม้เจริญงอกงาม การผลิตปูนขาวทำได้ด้วยการนำหินปูนไปเผาด้วยความร้อนประมาณ 750-1500 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาในการเผาประมาณ 6 วัน 6 คืน จนได้ปูนขาวที่มีเนื้อของปูนเป็นสีขาว คุณสมบัติของปูนขาว 1. ดูดน้ำ เพราะผลิตจากการเผาในอุณหภูมิที่สูง 2. เมื่อผสมกับน้ำสะอาดแล้ว จะละลายเป็นน้ำสีขาวเหมือนแป้งมัน 3. มีความเหนียว มีกำลังยึดเกาะพอประมาณ 4. มีราคาถูกกว่าปูนซีเมนต์ผสม จึงนำมาใช้ในส่วนผสมของปูนก่อ ปูนฉาบเพื่อลดค่าใช้จ่าย 5. มีความเป็นด่างสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 6. มีฤทธิ์กัดผิวหนังให้ทะลุได้ ประโยชน์ของปูนขาว - ใช้เป็นวัสดุประสานร่วมกับปูนซีเมนต์ผสมในงานก่ออิฐ ฉาบปูนทั่วไป - นำมาร่อนในน้ำสะอาดทำเป็นสีน้ำปูนใช้ทาผนังตึก - ใช้เป็นวัสดุประสานในงานก่ออิฐฝึกหัดของนักศึกษา - ใช้โรยรอบอาคารเพื่อป้องกันปลวก มอด และแมลงต่าง ๆ - ใช้โรยเพื่อแสดงขอบเขตของหลุมที่จะขุดในงานฐานราก - ใช้โรยเพื่อแสดงขอบเขตของสนามกีฬาและลู่วิ่ง ม ก่อหินเขื่อนป้องกันการเซาะของน้ำในบ่อ แล้วมีความรู้สึกเห |  |  |  |  |  |  |
|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 1 |  | หน้าที่ 8 |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 18 พ.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการก่ออิฐฉาบปูน 2.6 อิฐ (Brick) อิฐเป็นวัสดุก่อที่มนุษย์นำมาใช้ในงานก่อตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วจนถึงปัจจุบัน ชาวอียิปต์ เป็นชนชาติแรกที่นำอิฐมาก่อเป็นผนังอาคาร โดยนำโคลนจากแม่น้ำไนส์มาทำเป็นแท่งสี่เหลี่ยม แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง เรียกว่า ซันเบคบริค (sun baked bricks) การผลิตอิฐก็มีการพัฒนาต่อมาเรื่อย ๆ โดยเปลี่ยนจากการนำไปตากแดดให้แห้งมาเป็นนำไปเผาไฟ เพื่อให้ดินที่แห้งแล้วได้รับความร้อนสูง เกิดการสุกระอุที่เนื้อดิน ทำให้อิฐมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น ทนแดด ทนฝน ทนน้ำ ได้ดีกว่าอิฐในยุคแรก ๆ ลักษณะของอิฐที่ดี - มีขนาดและน้ำหนักที่เท่ากันหรือใกล้เคียงทุกก้อนโดยเฉลี่ย - มีความแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้มาก - มีความเหนียวและแข็งไม่แตกง่าย - ผลิตด้วยมืออย่างประณีตหรือเครื่องจักร - ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิสูงประมาณ 1000-1200 องศาเซลเซียส มีระยะเวลาในการเผาและเผาแช่อยู่นานประมาณ 2-3 สัปดาห์ ถ้าเป็นเตาเผาด้วยไม้ฟืนและแกลบ - เมื่ออิฐถูกหักออก จะเห็นเนื้ออิฐภายในคล้ายหินและมีเนื้อแน่นมาก ไม่มีรูพรุน ไม่ร้าว - อิฐจะต้องมีมุม มีเหลี่ยมที่ได้ฉากทุกก้อนและมีสีสม่ำเสมอเท่ากันตลอด - เมื่อทดลองแช่อิฐเอาไว้ในน้ำ 24 ชั่วโมง อิฐจะต้องดูดน้ำไม่เกิน 10 % ของน้ำหนักอิฐ - มีรูปร่างลักษณะที่เรียบร้อย ไม่แอ่นตัว ไม่มีขอบขรุขระมาก - ใช้ด้ามเกรียงเคาะจะมีเสียงดังกังวาน แสดงว่ามีเนื้อแกร่ง |  |  |  |  |  |  |
|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 1 |  | หน้าที่ 9 |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 18 พ.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| รูปแบบการก่ออิฐ 1.ก่อหนา ½ แผ่นอิฐ เป็นแบบที่ได้รับความนิยมและพบเห็นได้ทั่วไป ใช้ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยหรืออาคารต่าง ๆ ให้เรียกความกว้างของพื้นที่ส่วนหัวของแผ่นอิฐ (Header) ในผนังที่เรียงก่อเป็นแบบหนาเท่ากับ ½ ของความกว้างของพื้นที่ส่วนข้างของแผ่นอิฐ (Stretcher) รูปการก่อหนา ½ แผ่นอิฐ 2.ก่อหนา ¾ แผ่นอิฐ เป็นรูปแบบการก่อที่เรียงซ้อนในส่วนความกว้างของพื้นที่ส่วนหัวของแผ่นอิฐ (Header) รวมกับความหนาของแผ่นและนำความหนาของปูนก่อ 1-1.5 ซม. รวมเข้าไปด้วยเป็นความหนารวม รูปการก่อหนา ¾ แผ่นอิฐ |  |  |  |  |  |  |
|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 1 |  | หน้าที่ 10 |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 18 พ.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| รูปแบบการก่ออิฐ 3.ก่อหนา 1 แผ่นอิฐ เป็นการก่ออิฐอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมพอสมควรและสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามงานก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแรงคงทนมาก ความหนาที่ได้จากความกว้างของพื้นที่ส่วนหัวของแผ่นอิฐ (Header) 2 เท่า และรวมกับความหนาของรอยต่อที่เป็นปูนก่อ 1-.5 ซม. หรือจะคิดความหนาได้จากความกว้างของพื้นที่ส่วนข้างของแผ่นอิฐ (Stretcher) รูปการก่อหนา 1 แผ่นอิฐ 4.ก่ออิฐหนา 1 ½ แผ่นอิฐ เป็นการรวมความกว้างของพื้นที่ส่วนข้างของแผ่นอิฐ (Stretcher) กับ ความกว้างของพื้นที่ส่วนหัวของแผ่นอิฐ (Header) และปูนก่อ 1-1.5 ซม. หรือจะรวมความกว้างสามเท่าของพื้นที่ส่วนหัวของแผ่นอิฐ (Header) กับสองเท่าของรอยต่อ 2-3 ซม. ก็ได้ รูปการก่อหนา 1 ½ แผ่นอิฐ |  |  |  |  |  |  |
|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 1 |  | หน้าที่ 11 |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 18 พ.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| รูปแบบการก่ออิฐ 5.ก่ออิฐหนา 2 แผ่นอิฐ เป็นการนำไปใช้ในส่วนของโรงงานหรืออาคารก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการความแข็งแรงคงทนมาก ๆ นั่นก็คือการรวมความกว้างของพื้นที่ส่วนข้างของแผ่นอิฐ (Stretcher) เป็นสองเท่ากับความหนา 1-1.5 ซม. ที่เป็นรอยต่อ หรือจะคิดกับความกว้างพื้นที่ส่วนหัวของแผ่นอิฐ (Header) เป็นสองเท่า กับความกว้างของพื้นที่ส่วนข้างของแผ่นอิฐ (Stretcher) รวมกันกับ 2-3 ซม. ที่เป็นสองรอยต่อมอร์ต้า รูปการก่อหนา 2 แผ่นอิฐ เมื่อมีโอกาสทราบรูปแบบของการก่อ ก็เพื่อความเข้าใจลักษณะยึดเหนี่ยวกันของแผ่นอิฐ และจะได้นำไปใช้กับการก่ออิฐที่โชว์ผิวอิฐ หรือต้องการผนังที่มีการก่อแล้วเป็นผนังที่แข็งแรงด้วย |  |  |  |  |  |  |