|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 10 |  | หน้าที่ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 20 ก.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| การก่ออิฐครึ่งแผ่นรูปวงกลม การก่ออิฐครึ่งแผ่นรูปวงกลม ขั้นตอนการก่ออิฐครึ่งแผ่นรูปวงกลม - จัดแบ่งสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติอย่างเป็นสัดส่วน - ตรวจสอบเครื่องมือสำหรับการฝึกปฏิบัติให้พร้อม - ผสมปูนขาว ทราย และน้ำ ให้อัตราส่วนที่พอเหมาะ มีความข้นเหลวเหมาะแก่การใช้งาน - กำหนดจุดที่จะวางอิฐให้มีทิศทางเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงานและการขนย้าย - จัดการขนอิฐและปูนขาวที่ได้ผสมไว้นำมาเตรียมวางในส่วนการปฏิบัติงานของตนเอง วางให้สะดวกไม่กีดขวางการลำเลียงและการปฏิบัติของผู้อื่น - เริ่มต้นลงมือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเริ่มจากการวัดผิวโค้งด้วยไม้วัด (Trammel) ควรกระทำอย่างละเอียดประณีตเพื่อกำหนดขนาดของการฝึกปฏิบัติ แกนหลักควรยึดติดหลักที่ได้ดิ่งและตั้งในศูนย์กลางที่สามารถทำงานได้ถนัด - เริ่มต้นก่อโดยวางอิฐเป็นรูปวงกลมตามที่ได้กำหนดไว้ ควรวางด้วยการรักษาแนวรัศมีจากไม้วัดไว้เสมอ แนวปูนก่อมีความหนาประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร เมื่อปูนทะลักออกมาให้ใช้เกรียงปาดขึ้นแล้วตักใส่กระป๋อง หรือใส่บนหลังแผ่นอิฐที่ก่อแล้ว หรือรอยต่อที่ยังไม่เต็มก็ได้ ในการปาดปูนควรให้ปูนตกพื้นน้อยที่สุดหรือไม่ตกเลย - ระหว่างการก่อ เมื่อครบ 3 ชั้น ก็ใช้ระดับน้ำและไม้วัด ตรวจสอบให้ได้ระดับทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง ระวังไม่ให้วงกลมบิดเบี้ยวเสียรูปทรง - ทำการก่อด้วยความประณีตโดยยึดหลักการก่ออิฐ และเป็นการฝึกความชำนาญและความรวดเร็วขึ้นอีกในการฝึกก่อครั้งต่อ ๆ ไป - เมื่อปฏิบัติงานเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายแล้วให้ทำความสะอาดบริเวณก่อ ขนอิฐที่เหลือไปจัดเรียงให้เข้าที่ ให้ผู้สอนตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นจึงเก็บงานให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง - เมื่อผู้เรียนทุกคนปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ต้องช่วยกันทำความสะอาดโรงฝึกปฏิบัติงานให้มีความสะอาดเรียบร้อยคงสภาพเหมือนก่อนการลงฝึกปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |