|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 12 |  | หน้าที่ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 3 ส.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| การ ก่ออิฐเสารูปสิบสองเหลี่ยม ขั้นตอนการก่ออิฐเสารูปสี่เหลี่ยม - จัดแบ่งสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติอย่างเป็นสัดส่วน - ตรวจสอบเครื่องมือสำหรับการฝึกปฏิบัติให้พร้อม - ผสมปูนขาว ทราย และน้ำ ให้อัตราส่วนที่พอเหมาะ มีความข้นเหลวเหมาะแก่การใช้งาน - การเริ่มก่อความหนา 1 ½ แผ่นอิฐ ให้รอยต่อทางตั้งหนาเอาไว้ เผื่อแผ่นอิฐบางก้อนยาว - การนำปูนก่อใส่บนแผ่นอิฐก้อนล่าง นำอิฐวางซ้อนต้องเกลี่ยให้เสมอแล้วนำอิฐสอดกดลงให้รอยต่อตามความหนาที่กำหนด 1 – 1.5 เซนติเมตร - แผ่นอิฐแต่ละแผ่นจะต้องวางให้ได้ระดับเสมอกันทั้ง 12 แผ่น ใน 1 ชั้น - ยิ่งก่อสูงขึ้นไปการกระทุ้งแผ่นบนต้องให้กำลังกระทุ้งพอแผ่นก่อใหม่จม ไม่ใช่ทำให้อิฐแผ่น-ล่างที่ก่อไว้แล้วทรุดตัวไปด้วย และถ้าแผ่นล่างทรุด การแก้ไขจะทำได้ยาก - การก่อทุก ๆ 3 ชั้น ควรสำรวจดิ่งและความกว้างของเสา โดยวัดไม้กวาดหรือไม้สามเหลี่ยมขนาดเล็กไว้ เพื่อให้ความกว้างได้ขนาดกันทุกชั้นตลอดเสา - ให้แต่งรอยต่อให้ปูนก่อเสมอแผ่นอิฐที่ก่อ ส่วนที่ก่อตอนล่าง ๆ ไม่ควรแต่งกระทุ้ง สามารถแต่งได้บ้างในตอนบน 5-6 ชั้น นับจากแผ่นบน การเคาะผนังเมื่อก่อแล้วอาจทำให้ผนังทรุดและแก้ไม่ได้ ต้องรื้อแล้วก่อใหม่ - ทำการก่อด้วยความประณีตโดยยึดหลักการก่ออิฐ และเป็นการฝึกความชำนาญและความรวดเร็วขึ้นอีกในการฝึกก่อครั้งต่อ ๆ ไป - เมื่อปฏิบัติงานเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายแล้วให้ทำความสะอาดบริเวณก่อ ขนอิฐที่เหลือไปจัดเรียงให้เข้าที่ ให้ผู้สอนตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นจึงเก็บงานให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง - เมื่อผู้เรียนทุกคนปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ต้องช่วยกันทำความสะอาดโรงฝึกปฏิบัติงานให้มีความสะอาดเรียบร้อยคงสภาพเหมือนก่อนการลงฝึกปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |