|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 13 |  | หน้าที่ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 10 ส.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| การ ก่ออิฐโชว์แนวและเซาะร่อง เมื่อทำการก่อกำแพงหรือเสาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว งานต่อไปที่จะต้องทำคือการตกแต่งผิวของผนัง นั่นคือการฉาบปิดผนังหรือเสาแต่ในบางครั้งไม่จำเป็นต้องฉาบปิดเลยแต่จะใช้ประโยชน์ของแนวปูนก่อ ของอิฐหรือบล็อก หรือการใช้ผิวของอิฐและบล็อกที่ใส่ลวดลายลงไป ดังนั้นการเซาะร่องจึงเป็นอีกวิธีที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง การเซาะร่องสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเซาะร่องให้เป็นวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เป็นต้น การแต่งรอยต่อ การแต่งรอยต่ออิฐ จะกระทำด้วยจุดประสงค์ให้ผนังอิฐนั้นต้านทานน้ำได้และช่วยให้เกิดความสวยงามเป็นแนวเรียบ ขนานกันหรือได้ดิ่ง แม้อิฐจะมีขนาดไม่เท่ากันก็ตาม นับเป็นเจตนาที่จะก่ออิฐเป็นผนัง เพื่อกั้นสายตา เพื่อโชว์ในสวน ห้องรับแขกหรือแม้แต่ผนังของอาคารก็ตาม จะต้องก่อด้วยความประณีต จับ-ดิ่ง และฉาก โดยเคร่งครัด ความหนาของรอยปูนก่อจะต้องเท่ากันตลอดเพราะแผ่นอิฐจะเปิดให้คนเห็นตลอดเวลา ไม่ฉาบปิดทับ จึงสรุปว่า เมื่อก่ออิฐได้เรียบก็ควรทำการแต่งรอยต่อได้ง่ายและสวยยิ่งขึ้น วิธีปฏิบัติการเพื่อการแต่งรอยต่อนั้น ก่อนอื่นจะต้องเลือกรอยต่อที่เหมาะด้วยความสวยงาม และ ประโยชน์ใช้สอยว่าจะใช้แบบใด มี 6 ชนิด ดังนี้ 1. Flush Joint 2. Weather Joint 3. Concave tooled joint 4. Struck joint 5. Recessed joint 6. “V” Tooled Joint |  |  |  |  |  |  |

|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 13 |  | หน้าที่ 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 10 ส.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| การ ก่ออิฐโชว์แนวและเซาะร่อง การเลือกรอยต่อไม่ว่าชนิดใด ก็จะต้องขูดรอยปูนก่อ โดยใช้ปลายเกรียงเหล็กที่แหลมขูดออก หรือจะใช้ชิ้นไม้ตอกตะปูให้โผล่หัวตะปูเท่ากับความลึกที่ต้องการขูดปูนก่อออก เวลาขูดก็เอาหน้าไม้ขนานกับผิวอิฐ ตะปูจะอยู่ในแนวปูนก่อ ถูไปตามรอยต่อให้ลึกจนหน้าไม้สัมผัสกับผิวอิฐและสังเกตดูรอยปูนก่อ ถูกขูดออกลึกประมาณ 20 มิลลิเมตร วิธีนี้จะได้ความลึกเท่ากัน ก่อนขูดจะต้องสังเกตว่าปูนก่อแห้งจนกระทั่งครูดแล้วเป็นผงออก (ทิ้งไว้หลังก่อประมาณ 3-4 ชั่วโมง) สำหรับการใช้เกรียงขูดจะต้องไม่รุนแรง จนกระทั่งผนังกระเทือนเพราะแผ่นอิฐอาจจะหลุดจากปูนก่อได้ การผสมปูนก่อใช้ทรายหยาบเป็นส่วนผสม ฉะนั้นจะเปลี่ยนปูนแต่งรอยต่อเป็นทรายละเอียด ผสมกับปูนซีเมนต์ 1 ต่อ 1 หรือ 1 ต่อ 2 ข้น ๆ ผสมพอใช้สำหรับ 1-2 เซนติเมตร ถ้าทิ้งไว้นานปูนทรายจะก่อตัวเสียก่อน เครื่องมือที่จะใช้คล้ายการฉาบแต่ควรมี ไม้ชักร่องตามลักษณะที่ต้องการ ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ขั้นตอนการเซาะร่อง - แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้เหมาะสมกับสถานที่ฝึกปฏิบัติ - ตรวจสอบเครื่องมือสำหรับการฝึกปฏิบัติให้พร้อม - ผสมปูนในอัตราส่วนที่พอเหมาะ มีความข้นเหลวเหมาะแก่การใช้งาน - กะระยะวางแนวก่ออิฐ - เริ่มก่ออิฐให้ได้ตามความสูงที่กำหนด ตรวจสอบให้ได้ทั้งแนวระดับและแนวดิ่ง - แต่งแนวปูนก่อเซาะร่องเหลี่ยม โดยใช้อุปกรณ์ที่เตรียมมาให้ - ตรวจสอบงานให้เรียบร้อย - เมื่อปฏิบัติงานเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายแล้วให้ทำความสะอาดบริเวณฝึกปฏิบัติ ให้ผู้สอนตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นจึงเก็บงานให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง - เมื่อผู้เรียนทุกคนปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ต้องช่วยกันทำความสะอาดโรงฝึกปฏิบัติงานให้มีความสะอาดเรียบร้อยคงสภาพเหมือนก่อนการลงฝึกปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |