|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 14 |  | หน้าที่ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 17 ส.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| การ จับเหลี่ยม (เฟี้ยม) เสา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - จัดแบ่งเสาสำหรับฝึกปฏิบัติ - ตรวจสอบเครื่องมือสำหรับการฝึกปฏิบัติให้พร้อม - ผสมปูนให้อัตราส่วนที่พอเหมาะ มีความข้นเหลวเหมาะแก่การใช้งาน - ใช้แปรงสลัดน้ำจุ่มลงในกระป๋องน้ำ ยกขึ้นสลัดไปที่มุมเสาให้มีความเปียกชุ่มพอประมาณ - ปฏิบัติการจับเหลี่ยมมุมเสา ใช้เกรียงเหล็กตักปูนจากกระป๋องปูนเทลงบนกระบะรองปูน กลับปูนบนกระบะรองปูน (ปั้นปูน) ให้เป็นก้อนและมีความเหนียว จากนั้นใช้เกรียงเหล็กตักแบ่งปูนไปฉาบโปะมุมบนสุดที่ผิวงานของเสา พร้อมทั้งดันใบเกรียงเหล็กขึ้นไปในแนวดิ่ง ปูนฉาบก้อนดังกล่าวจะถูกใบเกรียงเหล็กอัดแน่นจนยึดติดกับผิวงานของอิฐ ทำเช่นเดียวกันในแนวต่ำ- ลงมา แต่ให้ปูนฉาบติดกันในแนวดิ่งทั้ง 2 แนวของมุมที่ก่ออิฐเอาไว้ 6. แต่งปูนที่มุมเสาให้ได้ดิ่ง นำไม้บรรทัดปาดปูนตัวยาวมาทาบติดกับปูนฉาบที่ฉาบโปะเอาไว้ วัดจากผิวงานก่ออิฐมาถึงขอบไม้บรรทัดปาดปูน 1 เซนติเมตร โดยขยับปลายบนของไม้บรรทัด ปาดปูนตัวยาวทางด้านข้างไปทางซ้ายหรือขวาจากผิวงานก่ออิฐ จนได้ระยะ 1 เซนติเมตร ตรวจสอบให้ได้ดิ่ง แล้วขยับปลายล่างของไม้บรรทัดปาดปูนตัวยาวไปทางซ้ายหรือขวาจน- อยู่ในแนวเส้นดิ่ง ต่อจากนั้นให้เพื่อนร่วมงานจับไม้บรรทัดปาดปูนตัวยาวให้นิ่งอยู่กับที่ ปลายล่างของไม้บรรทัดปาดปูนตัวยาวให้ดันให้ชิดติดกับปูนฉาบ - ใช้เกรียงเหล็กตักปูนจากกระบะรองปูนโปะตรงตำแหน่งที่เห็นว่าเป็นช่องว่างระหว่างผิวอิฐกับไม้บรรทัดปาดปูนตัวยาวทุกตำแหน่งที่ว่าง - นำไม้บรรทัดปาดปูนตัวยาวออกจากปูนฉาบในแนวดิ่งพร้อมทั้งเฉียงเข้าหาเสาตรงกลางที่ไม่ได้ฉาบปูน เพื่อให้ไม้บรรทัดปาดปูนตัวยาวเคลื่อนตัวออกจากปูนฉาบ - ทำความสะอาดไม้บรรทัดปาดปูนตัวยาวโดยนำไปจุ่มลงในกระป๋องน้ำใช้แปรงสลัดน้ำลูบขึ้นลง เพื่อทำให้ปูนที่ติดเกาะหลุดออกไป |  |  |  |  |  |  |

|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 14 |  | หน้าที่ 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 17 ส.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| การจับเหลี่ยม (เฟี้ยม) เสา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ทำการแต่งปูนฉาบอีกด้านหนึ่งของมุมเสา โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาข้างต้น - ทำการจับเหลี่ยมเสาตรงมุมเสาทุก ๆ มุมต่อไปจนครบทุกมุม - เมื่อปฏิบัติงานเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายแล้วให้ทำความสะอาดบริเวณฝึกปฏิบัติ ให้ผู้สอนตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นจึงเก็บงานให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง - เมื่อผู้เรียนทุกคนปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ต้องช่วยกันทำความสะอาดโรงฝึกปฏิบัติงานให้มีความสะอาดเรียบร้อยคงสภาพเหมือนก่อนการลงฝึกปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |