|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 15 |  | หน้าที่ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 24 ส.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| การ ปรับระดับผนังและทำปุ่มระดับ การปรับระดับผนัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบเครื่องมือสำหรับการฝึกปฏิบัติให้พร้อม - ตรวจสอบระดับผนังทั้งแนวดิ่งและแนวระดับ - เลือกแนวอิฐที่มีระดับเท่ากันมากที่สุดตั้งแต่ผนังด้านซ้ายถึงด้านขวา จากนั้นตอกตะปูให้แน่น มีปลายตะปูยื่นออกมา ทั้ง 2 ด้าน - ตอกตะปูให้ตรงกับตะปูที่ได้ตอกไว้ในข้อ 3. ยึดไว้ที่มุมของผนังด้านบน ใช้ดิ่งช่วยในการตรวจสอบระดับผนัง โดยผูกกับตะปูที่มุมของผนังด้านบนแล้วปล่อยดิ่งลงมา เมื่อตรวจสอบได้ดิ่งแล้วก็ทำการตอกตะปูระบุตำแหน่งไว้ด้านล่าง ใช้ปากกาเคมีช่วยในการขีดเส้นบริเวณตะปูทั้งสี่มุมที่ตรงกับเส้นเอ็น เพื่อให้ได้ตำแหน่งระดับที่ถูกต้อง จากนั้นขึงเอ็นกับตะปูทั้งสี่มุมจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ ตลอดทั้งผนัง - กำหนดความหนาของผนังประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ใช้ตลับเมตรวัดจากตำแหน่งที่ใช้ปากกาเคมีขีดไว้บนตะปูทั้งสี่มุม โดยเลื่อนเข้า-เลื่อนออกในระยะที่เท่ากัน เพื่อผนังจะได้มีระดับเท่ากันตลอดทั้งผนัง - เมื่อปรับระดับผนังเสร็จสิ้นแล้ว ควรระมัดระวังอย่าไปสัมผัสตะปูและเส้นเอ็นที่ขึงไว้ เพราะตำแหน่งอาจมีการเคลื่อนที่ ทำให้ผนังอาจไม่ได้ระดับเช่นเดิม - เพื่อให้การปรับระดับผนังมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ให้นำเส้นเอ็นขึงเป็นเส้นแนวทแยงมุมทั้งสี่มุม หรืออาจจะเพิ่มการตอกตะปูผนังด้านบนและด้านล่าง จากนั้นขึงเส้นเอ็น เพื่อจะได้สะดวกต่อการตรวจสอบระดับผนัง |  |  |  |  |  |  |

|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 15 |  | หน้าที่ 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 24 ส.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| การ ปรับระดับผนังและทำปุ่มระดับ การทำปุ่มระดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบเครื่องมือสำหรับการฝึกปฏิบัติให้พร้อม - ผสมปูนให้อัตราส่วนที่พอเหมาะ มีความข้นเหลวเหมาะแก่การใช้งาน - กำหนดตำแหน่งการทำปุ่มระดับ โดยเลือกตำแหน่งบนเส้นเอ็นที่ได้ขึงไว้ด้านบน ด้านล่างและบริเวณตรงส่วนกลางของผนัง มีระยะห่างกันเท่ากับไม้บรรทัดปาดปูนรูปสามเหลี่ยมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - ใช้เกรียงเหล็กตักปูนจากกระป๋องปูนเทลงบนกระบะรองปูน กลับปูนบนกระบะรองปูน (ปั้น-ปูน) ให้เป็นก้อนและมีความเหนียว จากนั้นใช้เกรียงเหล็กตักแบ่งปูนไปฉาบโปะบนตำแหน่งที่กำหนดบริเวณเส้นเอ็นที่ขึงไว้ ปูนฉาบก้อนดังกล่าวจะถูกใบเกรียงเหล็กอัดแน่นจนยึดติดกับผนัง ฉาบโปะปูนให้มีความหนาเท่ากับเส้นเอ็นที่ได้ขึงไว้ - ตกแต่งผิวหน้าของปุ่มระดับให้เรียบ โดยใช้ไม้บรรทัดปาดปูนรูปสามเหลี่ยมหรือหลังเกรียง- ชุบน้ำ ปาดบริเวณผิวหน้าของปุ่มระดับ และใช้เกรียงเหล็กปาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีขนาดพอเหมาะ 6. ทำเช่นเดียวกันในการทำปุ่มระดับต่อ ๆ ไป จนครบตามต้องการ 7. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว ผู้เรียนทุกคนต้องช่วยกันทำความสะอาดบริเวณ ฝึกปฏิบัติงานให้มีความสะอาดเรียบร้อยคงสภาพเหมือนก่อนการลงปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |