|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 2 |  | หน้าที่ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 25 พ.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| การก่ออิฐครึ่งแผ่น หลักการก่ออิฐ การก่ออิฐคือ การจัดอิฐให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ แนวปูนก่อส่วนตั้งและส่วนนอนบนหลังแผ่นอิฐ ชั้นที่หนึ่ง จะต้องใช้เกรียงตักปูนใส่ให้พอดีแล้วใช้ปลายเกรียงเกลี่ยไปมา 2-3 ครั้ง โดยทำพื้นหน้าปูนก่อให้ขรุขระพอประมาณ มีความหนาบางเท่า ๆ กัน (การเกลี่ยปูนเรียบเกินไป เมื่อวางอิฐทับลง ปูนก่อที่แข็งตัวแล้วแผ่นอิฐกับปูนจะจับกันไม่สนิท) เมื่อเห็นว่าปูนมีความหนาบางพอดีแล้วจึงวางอิฐทับ ใช้ด้ามเกรียงเคาะจนเข้าที่ (ไม่ควรเคาะแรงเกินไป อิฐอาจแตกได้) แนวปูนก่อหนาประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร การก่ออิฐแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ - ก่ออิฐโชว์แนว (ไม่ต้องฉาบทับ) เพื่ออวดผิวปูนหรือแนวของอิฐ ต้องอาศัยความชำนาญ การตกแต่งมีหลายประเภท ดังนี้ - การเซาะร่องสี่เหลี่ยม - การเซาะร่องสามเหลี่ยม - การเซาะร่องโค้ง การตกแต่งเซาะร่องแต่ละแบบต้องระวังรักษาความสะอาดหน้าผนังถือปูนแต่ละผนัง ทั้งด้าน หน้าและด้านหลังผนัง จะต้องใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำคอยเช็ดอยู่เสมอ อย่าทิ้งไว้จนจับตัวแข็ง 2. ก่ออิฐแล้วฉาบทับ ได้แก่ งานก่อสร้างที่ก่อด้วยอิฐมอญหรือที่เป็นชนิดเดียวกัน ซึ่งมีผิวไม่เรียบ เมื่อทำการถือปูน ปูนที่ถือจะจับและยึดเกาะได้ดี หลักการก่ออิฐที่ช่างทุกคนพึงกระทำ - การก่อจะต้องวางอิฐซ้อนกัน ให้แนวรอยต่อไม่ตรงกันในชั้นติดกัน - ปูนก่อจะต้องหุ้มโดยรอบของแผ่นอิฐ - อิฐทุกก้อนที่นำมาก่อต้องแช่น้ำให้อิ่มตัวเสียก่อน - ปูนต้องมีความข้นเหลวพอดี ไม่แข็งหรือเหลวจนเกินไป - อิฐที่นำมาก่อต้องเลือกให้มีแง่มีมุมและเหลี่ยมที่สมบูรณ์ ไม่ชำรุด |  |  |  |  |  |  |
|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 2 |  | หน้าที่ 2 |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 25 พ.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| การก่ออิฐครึ่งแผ่น 6. ต้องทำการจับดิ่ง ฉากและขนาดตามระยะที่กำหนดให้อย่างสม่ำเสมอ - ต้องทำการก่ออิฐจากมุมก่อน - ต้องใช้เกรียงให้ถนัดมือ - เวลาก่ออิฐควรตักปูนเพียงหนึ่งครั้ง - ถ้าจะทำการก่ออิฐต่อจากที่ก่อไว้แล้ว ให้ชะล้างและรดน้ำให้อิฐอิ่มตัวก่อน - สกัดอิฐยื่นสลับชั้นเพื่อการยึดเกาะ - การตักปูนในแนวก่อให้ใกล้กับแนวปูนก่อคือ 1-1.5 เซนติเมตร เอียงอิฐเข้าแล้วตักเนื้อปูนที่ล้นออกมา - อิฐครึ่งแผ่นที่ช่วงกำแพงกว้างอย่างมาก 2 เมตร ต้องใช้เสาเอน 1 ต้น - เมื่อก่อไปแล้วห้ามเคาะหรือบรรทุกของหนักภายใน 3 วัน - เวลาก่อกำแพงเสร็จใหม่ ๆ ต้องให้อยู่ในที่ร่มหรือบังแดด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - จัดแบ่งสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติอย่างเป็นสัดส่วน - ตรวจสอบเครื่องมือสำหรับการฝึกปฏิบัติให้พร้อม - ผสมปูนขาว ทราย และน้ำ ให้อัตราส่วนที่พอเหมาะ มีความข้นเหลวเหมาะแก่การใช้งาน - กำหนดจุดที่จะวางอิฐ ให้มีทิศทางไปในทางเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงานและการขนย้าย - จัดการขนอิฐและปูนขาวที่ได้ผสมไว้นำมาเตรียมวางในส่วนการปฏิบัติงานของตนเอง วางให้สะดวกไม่กีดขวางการลำเลียงและการปฏิบัติของผู้อื่น - เริ่มต้นลงมือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเริ่มก่อจากด้านปลายก่อน - ให้แนวปูนก่อมีความหนาประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร เมื่อปูนทะลักออกมาให้ใช้เกรียงปาดขึ้นแล้วตักใส่กระป๋อง หรือใส่บนหลังแผ่นอิฐที่ก่อแล้ว หรือรอยต่อที่ยังไม่เต็มก็ได้ ในการปาดปูนควรให้ปูนตกพื้นน้อยที่สุดหรือไม่ตกเลย |  |  |  |  |  |  |
|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 2 |  | หน้าที่ 3 |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 25 พ.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| การก่ออิฐครึ่งแผ่น ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ระหว่างการก่อให้ใช้สายตาเล็งให้ได้แนวระดับและแนวดิ่งมากที่สุด เมื่อครบประมาณ 3 ชั้น ก็-ใช้ระดับน้ำ ตรวจสอบให้ได้ระดับทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง - ทำการก่อด้วยความประณีตโดยยึดหลักการก่ออิฐ และเป็นการฝึกความชำนาญและความรวดเร็วขึ้นอีกในการฝึกก่อครั้งต่อ ๆ ไป - เมื่อปฏิบัติงานเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายแล้วให้ทำความสะอาดบริเวณก่อ ขนอิฐที่เหลือไปจัดเรียงให้เข้าที่ ให้ผู้สอนตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นจึงเก็บงานให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง - เมื่อผู้เรียนทุกคนปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ต้องช่วยกันทำความสะอาดโรงฝึกปฏิบัติงานให้มีความสะอาดเรียบร้อยคงสภาพเหมือนก่อนลงฝึกปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |