|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 4 |  | หน้าที่ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 8 มิ.ย. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| การก่ออิฐครึ่งแผ่น 2 มุมฉาก การก่ออิฐ - การก่ออิฐต้องทำจากมุมก่อน เพราะต้องการให้อิฐที่ก่อเป็นมุมหลักสำหรับแนวระดับน้ำ ก่อที่มุมประมาณ 3 ชั้นแล้วจึงจับระดับ - ในการก่ออิฐแต่ละชั้น ต้องก่อสลับแนวเพื่อไม่ให้รอยต่อของอิฐตรงกันในชั้นที่ติดกัน จะทำให้กำแพงหรือเสาที่ก่อมีการยึดกันแน่นหนาขึ้น แข็งแรงคงทน - อิฐที่ใช้ก่อ ควรชุบน้ำให้ชุ่มก่อน ( กรณีของปูนขาวไม่ต้องชุบน้ำจนชุ่ม แต่ชุบให้อิฐมีความสะอาดหน้าผิวไม่มีสิ่งสกปรก ) เพื่อป้องกันไม่ให้อิฐดูดน้ำจากส่วนผสมของปูนก่อมากเกินไป ถ้าอิฐดูดน้ำมากเกินไป ปูนก่ออาจจะแตกร้าวได้ โดยทั่วไปความหนาของปูนก่อควรอยู่ที่ประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร - ขณะทำการก่ออิฐ ให้ทำการเก็บเศษปูนที่ตกให้หมด รวมถึงบริเวณที่ใกล้เคียง เพราะความสะอาดของบริเวณงานจะเอื้ออำนวยต่อการทำงาน ประหยัดปริมาณปูน ถ้าปล่อยเศษปูนทิ้งไว้ปูนจะแห้งติด - อย่ายกอิฐซ้อนกันหลายก้อนจนเกินกำลังของตนเองในการขนย้าย เพราะอิฐอาจหล่นโดนตนเองหรือเพื่อนร่วมปฏิบัติงานได้ - ห้ามตัดอิฐโดยใช้มือรอง ให้จับที่ด้านส่วนหัวของแผ่นอิฐ เอียงอิฐทำมุม 45 องศา แล้วใช้เกรียงตัดในลักษณะครึ่งแผ่นอิฐ - แต่งกายให้รัดกุมและเรียบร้อย สวมรองเท้าทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน - ตรวจสภาพเครื่องมือก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง - เก็บเครื่องมือล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง แล้วนำเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเมื่อใช้งานเสร็จ - ตั้งใจทำงานอย่างระมัดระวัง |  |  |  |  |  |  |

|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 4 |  | หน้าที่ 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 8 มิ.ย. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| การก่ออิฐครึ่งแผ่น 2 มุมฉาก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - จัดแบ่งสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติอย่างเป็นสัดส่วน - ตรวจสอบเครื่องมือสำหรับการฝึกปฏิบัติให้พร้อม - ผสมปูนขาว ทราย และน้ำ ให้อัตราส่วนที่พอเหมาะ มีความข้นเหลวเหมาะแก่การใช้งาน - กำหนดจุดที่จะวางอิฐ ให้มีทิศทางไปในทางเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงานและการขนย้าย - จัดการขนอิฐและปูนขาวที่ได้ผสมไว้นำมาเตรียมวางในส่วนการปฏิบัติงานของตนเอง วางให้สะดวกไม่กีดขวางการลำเลียงและการปฏิบัติของผู้อื่น - เริ่มต้นลงมือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเริ่มก่อจากด้านปลายก่อน - ให้แนวปูนก่อมีความหนาประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร เมื่อปูนทะลักออกมาให้ใช้เกรียงปาดขึ้นแล้วตักใส่กระป๋อง หรือใส่บนหลังแผ่นอิฐที่ก่อแล้ว หรือรอยต่อที่ยังไม่เต็มก็ได้ ในการปาดปูนควรให้ปูนตกพื้นน้อยที่สุดหรือไม่ตกเลย - ระหว่างการก่อให้ใช้สายตาเล็งให้ได้แนวระดับและแนวดิ่งมากที่สุด เมื่อครบประมาณ 3 ชั้น ก็-ใช้ระดับน้ำ ตรวจสอบให้ได้ระดับทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง - ทำการก่อด้วยความประณีตโดยยึดหลักการก่ออิฐ และเป็นการฝึกความชำนาญและความรวดเร็วขึ้นอีกในการฝึกก่อครั้งต่อ ๆ ไป - เมื่อปฏิบัติงานเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายแล้วให้ทำความสะอาดบริเวณก่อ ขนอิฐที่เหลือไปจัดเรียงให้เข้าที่ ให้ผู้สอนตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นจึงเก็บงานให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง - เมื่อผู้เรียนทุกคนปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ต้องช่วยกันทำความสะอาดโรงฝึกปฏิบัติงานให้มีความสะอาดเรียบร้อยคงสภาพเหมือนก่อนลงฝึกปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |