|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 8 |  | หน้าที่ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 6 ก.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| การก่อคอนกรีตบล็อก การก่อคอนกรีตบล็อก ข้อแนะนำการใช้คอนกรีตบล็อก - ห้ามชุบน้ำ หรือสาดน้ำในระหว่างก่อ หรือฉาบ เพื่อป้องกันการยืดหดตัวของก้อน - การก่อ ควรจับระดับน้ำทุก ๆ แถว ทั้งทางตั้งและทางนอนโดยเฉพาะก้อนที่ก่อตอนมุม หรือริมผนังที่ก่อนั้น - ปูนก่อ ใช้ปูนซีเมนต์มอร์ต้า โดยผสมปูนซีเมนต์ผสมกับทรายหยาบ หรือทรายกลาง ในอัตราส่วน 1 ต่อ 3 สำหรับปูนแต่งรอยต่อใช้ทรายละเอียด - ปูนก่อและปูนฉาบ ควรหนา 3/8 นิ้ว หรือ 1 เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย เฉพาะรอยปูนก่อต้องเท่ากัน เพื่อก่อผนังได้ลงตัวกับระยะที่กำหนดไว้พอดี - การเคาะคอนกรีตบล็อก ให้ทรุดเสมอระดับ อาจใช้ค้อนตุ้มเคาะ ใช้ปุ่มที่ด้ามเกรียงเหล็กเคาะคงไม่พอ - เนื่องจากคอนกรีตบล็อกมีน้ำหนักที่มากกว่าอิฐมอญ ควรยกและวางซ้อนบนปูนก่อด้วยลักษณะที่มั่นคงและประณีต - การตักปูนก่อใส่ควรให้มีจำนวนเพียงพอและเมื่อวางบล็อกและกระทุ้งลงแล้ว จะได้ปูนก่อที่แน่นพอดี - เนื่องจากคอนกรีตบล็อกมีน้ำหนักมาก ปูนก่อจึงต้องผสมให้ข้น ถ้าเหลวมีโอกาสที่ก้อนที่วางไปแล้วจะค่อย ๆ ทรุดลงถ้าเกิดภายหลังที่ก่อชั้นบนแล้ว ต้องรื้อออกแล้วก่อใหม่ ขั้นตอนการก่อคอนกรีตบล็อก ผู้ที่จะทำการก่อคอนกรีตบล็อกควรได้ผ่านการฝึกงานก่ออิฐมาบ้างแล้ว เพราะต้องมีฝีมือพอสมควรจึงจะสามารถก่อได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม 1. ผสมปูนก่อน ปูนก่อที่จะนำมาใช้จุดประสงค์ก็เพื่อให้เกิดความแข็งแรงดีและแข็งตัวได้เร็ว ฉะนั้นปูนก่อจึงไม่จำเป็นต้องผสมปูนขาวเลย ใช้ปูนซีเมนต์ผสมกับทรายหยาบให้เข้ากันดีแล้วค่อยผสมน้ำ ให้ข้นพอสมควร |  |  |  |  |  |  |

|  | # เนื้อหาการสอน |  |  | สัปดาห์ที่ 8 |  | หน้าที่ 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## รหัสและชื่อวิชา : 2106 - 2102 งานปูน 1 |  |  | ### วันที่ : 6 ก.ค. 52 |  | ### เวลา : 9.00 – 15.00 น. |  |
| ## แผนกวิชา : ช่างก่อสร้าง |  | ### ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคน่าน |  |  |  |  |
| การก่อคอนกรีตบล็อก ขั้นตอนการก่อคอนกรีตบล็อก 2. แบ่งช่วงเพื่อเริ่มก่อ หาจุดกึ่งกลางของช่วงเสาเสียก่อนแล้ววัดออกไปทั้งทางซ้ายและทางขวา ทำเครื่องหมายไว้ 3. นำปูนก่อใส่บนหน้าคอนกรีตบล็อก แล้วใช้เกรียงปาดให้เรียบสม่ำเสมออย่าใช้เกรียงกดให้ปูนแน่นจะตอกปรับแนวไม่ลง นำคอนกรีตบล็อกวางลงให้ขอบในแนวด้านซ้ายอยู่ในแนวดิ่งของเสาที่ขีดแนวไว้ให้แนวได้พอดี และให้เริ่มก่อแผ่นที่ 1 ในที่หมายที่ได้วัดเอาไว้โดยให้ตอนขอบบนของคอนกรีตบล็อกสูงเสมอกัน 4. นำระดับน้ำวางบนคอนกรีตบล็อก ถ้าพบว่ายังไม่ได้ระดับอย่ากระทุ้งแรงจนเกินควร เพราะจะแตกหักได้ อาจจะใช้ค้อนตุ้มเคาะเบา ๆ หรือยกออกและเกลี่ยปูนก่อเพิ่มขึ้นมาหรือจะขูดให้ต่ำลงไป ตอนนี้ควรสลัดน้ำให้เปียกอีกครั้งหนึ่ง เมื่อก้อนคอนกรีตบล็อกอยู่ในแนวดิ่งได้ระดับแล้วนำปูนก่อมาใส่ในช่องด้านซ้าย ในรอยต่อแนวตั้งให้เต็ม 5. จากนั้นก็ทำการก่อก้อนที่ 2 ก็กระทำเช่นเดียวกับก้อนที่ 1 นำไม้บรรทัดสามเหลี่ยมตรวจดูความเรียบผนังคอนกรีตบล็อกให้เรียบเสมอกัน และตรวจสอบให้ได้แนวระดับและแนวดิ่งตลอดความยาวของ การก่อ 6. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายแล้วให้ทำความสะอาดบริเวณก่อ ให้ผู้สอนตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นจึงเก็บงานให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง 7. เมื่อผู้เรียนทุกคนปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ต้องช่วยกันทำความสะอาดโรงฝึก-ปฏิบัติงานให้มีความสะอาดเรียบร้อยคงสภาพเหมือนก่อนการลงฝึกปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |